# サッシ情報管理アプリ
UI実装標準仕様書

内窓系 / 新築系外窓（一般サッシ） / 新築系玄関ドア / 玄関カバー工法 / 外窓カバー工法  v2.1

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書用途 | Runtime UI実装時の共通実装仕様 |
| 対象 | 内窓系、新築系外窓（一般サッシ）、新築系玄関ドア、玄関カバー工法、外窓カバー工法 |
| タスク分類 | NON-PRODUCT-MASTER TASK |
| 商品マスター変更 | 禁止（PRODUCT_MASTER_MUTATION = 0） |
| UI表示順 | 本仕様書を正とし、明示変更がない限り固定 |
| 選択肢・成立条件 | 各シリーズの正式Runtime PackageをSource of Truthとする |

# 1. 目的

本仕様書は、サッシ情報管理アプリにおける内窓系、新築系外窓（一般サッシ）および新築系玄関ドアのRuntime UI実装について、表示項目、表示順、条件表示、Runtime Packageとの責務分離、実装禁止事項、QA条件を標準化するものである。

実装者またはAIは、本仕様書で固定されたUI骨格を独自判断で再設計してはならない。商品ごとの選択肢や成立可否は正式Runtime Packageに従う。

# 2. 基本原則

- UI項目の表示順と基本骨格は本仕様書で固定する。

- 選択肢、成立条件、Dependency、商品固有の可否は正式Runtime Packageを参照する。

- Runtimeに存在しない値をUI側で推測・補完しない。

- 商品マスター側の不足・矛盾を発見しても、UI実装で商品マスターを変更しない。

- 明示的な変更指示がない限り、既存項目の削除・統合・名称変更・順序変更を行わない。

- 条件付き項目は、条件不成立時に非表示または選択不可とするが、実装者判断で項目そのものを廃止しない。

- 新築系外窓（一般サッシ）は、メーカー → 商品 → 窓種類 → 窓種固有仕様 → 吊元 → サイズ → 色 → 網戸 → ガラス → その他オプションまでを共通UI骨格として扱う。詳細は15章に従う。

全Window Categoryの選択フローは、シリーズ別・メーカー別の独自表示順ではなく、共通のCanonical Semantic SlotとGlobal Window Selection Flow Engineへ正規化する。カテゴリ差は宣言的Extension Slotで表現し、シリーズ専用Selection Flowを新設しない。

UI_ORDER_AUTHORITY = UI共通仕様書 VALUE_AND_DEPENDENCY_AUTHORITY = 正式Runtime Package PRODUCT_MASTER_MUTATION = 0 AI_AUTONOMOUS_FIELD_DELETE_OR_REORDER = 0

# 3. 共通実装契約

| 対象 | UI仕様書が決定 | Runtimeが決定 |
| --- | --- | --- |
| 表示順 | ○ | × |
| 基本項目の存在 | ○ | ×（ただし対象商品非該当時は条件非表示） |
| 選択肢 | × | ○ |
| 選択肢の成立可否 | × | ○ |
| Dependency | × | ○ |
| サイズ範囲・規格可否 | × | ○ |
| オプション成立可否 | × | ○ |
| 商品マスター修正 | × | ×（専用Execution Laneへ差し戻す） |

# 4. 内窓系UI 標準仕様

対象例：LIXIL インプラス、YKK AP ウチリモ等。内窓系もGlobal Window Selection Flowに従う。Canonical Semantic Stageは PRODUCT → OPENING → CONFIGURATION → SIZE → FINISH → GLAZING → INSTALLATION / SURVEY → OPTION を維持する。ただし内窓の特注W/H入力は営業操作順を優先し、Category共通のDeclarative Presentation Extension「INNER_WINDOW_FINAL_DIMENSION」により、OPTIONの後の最終営業入力として表示する。これはSemantic Stageを変更したりシリーズ専用Flowを新設したりするものではない。対象シリーズまたは選択状態に存在しない条件項目は非表示としてよい。 クレセント位置を位置指定とした商品では、特注W/Hの後にCategory Presentation Extension「INNER_WINDOW_POST_DIMENSION_CRESCENT_P」として位置寸法Pを条件表示する。

| No. | 表示項目 | 表示ルール | 実装要件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | メーカー | 常時表示 | メーカー選択。Global Stage: PRODUCT。 |
| 2 | 商品 | 常時表示 | 対象シリーズを選択。Global Stage: PRODUCT。 |
| 3 | 窓種類 | 常時表示 | 正式Runtimeに登録された窓種類のみ表示。Global Stage: OPENING。 |
| 4 | 窓種固有仕様 | 常時または条件表示 | 室用途、建具構成、勝手、吊元等。正式Runtimeの存在・Dependencyに従う。Global Stage: CONFIGURATION。 |
| 5 | 本体色 | 常時表示 | シリーズの成立色のみ表示。Global Stage: FINISH。 |
| 6 | ガラス仕様 | 常時表示 | 単板・複層・Low-E等、正式Runtime準拠。Global Stage: GLAZING。 |
| 7 | Low-E性能 | 条件表示 | Low-E系ガラス選択時に表示。選択肢は正式Runtime準拠。Global Stage: GLAZING。 |
| 8 | ガラス意匠・安全仕様 | 条件表示 | 表面仕様、安全処理、格子・組子、真空ガラス等、営業が選択する意味のある独立fieldのみ表示する。供給形態や最終ガラス構成ID・厚さ構成等、積算／メーカー見積で確定する技術項目は営業Selectorにしない。Global Stage: GLAZING。 |
| 9 | スペーサー | 条件表示 | 対象ガラス仕様で営業が希望指定する意味がある場合のみ表示。固定・派生・積算判断項目は非表示とし、必要な希望値はESTIMATE_CONFIRM_REQUIREDとして引き継ぐ。Global Stage: GLAZING。 |
| 10 | 中空層 | 条件表示 | 複層ガラス等で営業が希望指定する意味がある場合に表示。空気層／アルゴン等の候補は正式Runtimeまたは承認済みSales Request Extensionに従う。Global Stage: GLAZING。 |
| 11 | 枠仕様 | 常時または条件表示 | 標準枠 / 持ち出し枠等の枠本体仕様を独立項目として扱う。持ち出し量等が必要な場合は下位fieldとして展開。Global Stage: INSTALLATION / SURVEY。 |
| 12 | 上枠仕様 | 条件表示 | アジャスト上枠等、対象シリーズ・窓種に正式Runtime設定がある場合のみ独立表示。Global Stage: INSTALLATION / SURVEY。 |
| 13 | 下枠仕様 | 常時または条件表示 | 一般枠 / アルミレール / 間仕切り下枠等を、枠仕様やふかし枠と混在させず独立表示。候補・成立条件は正式Runtime準拠。Global Stage: INSTALLATION / SURVEY。 |
| 14 | ふかし枠 | 条件表示 | あり / なしを起点に独立表示。ありの場合の構成・出幅は下位fieldへ展開し、枠仕様・下枠仕様と一体化しない。Global Stage: INSTALLATION / SURVEY。 |
| 15 | ふかし枠詳細 / 補強 | 条件表示 | 3方 / 4方、出幅、補強一体仕様、コーナー用、カーテンレール仕様等を必要時のみ段階表示。正式Runtime準拠。Global Stage: INSTALLATION / SURVEY。 |
| 16 | その他納まり / 現場条件 | 条件表示 | 浴室納まり、取付見込み、枠持出し量、補強条件等。1つの「納まり」プルダウンへ統合せず、正式Runtimeの独立fieldとして必要時のみ表示。Global Stage: INSTALLATION / SURVEY。 |
| 17 | 連窓・段窓構成 | 条件表示 | 連窓・段窓・コーナー等を対象シリーズが持つ場合のみ独立表示。成立条件は正式Runtime準拠。Global Stage: INSTALLATION / SURVEY。 |
| 18 | オプション | 条件表示 | 現在の仕様で成立するオプションのみ表示。複数併用可能な項目はMULTI_ENUMとしてチェックボックス等の加算型UIで複数選択できること。単一選択UIへ縮退させない。Global Stage: OPTION。 |
| 19 | 特注W / 特注H | 常時表示または商品依存 | 内窓の寸法入力はオプション後の最終営業入力に配置。Semantic Stage: SIZE、Presentation Slot: INNER_WINDOW_FINAL_DIMENSION。範囲・刻み・可否は正式Runtime準拠。入力後はガラス・枠・納まり・オプションを再評価する。 |

## 4.1 内窓 サイズ入力・内部派生ルール

現行対象の内窓Runtimeでは、LIXIL インプラス、YKK AP ウチリモともサイズ方式は特注（CUSTOM）のみを有効候補とする。このためsize_modeはユーザー選択項目として表示せず、Runtime / Adapter内部で固定・派生値として保持する。将来、複数のサイズ方式を営業が選択する必要があるシリーズを追加する場合は、本共通仕様をRevisionして扱う。

引違い窓のsize_class（窓 / テラス等）もユーザーには選択させない。W/H、窓種類、建具構成および正式Runtime Ruleから内部評価する。単純なH閾値だけで推測してはならず、複数のRuntime領域が重なる場合は他の成立条件と併せて評価し、それでも一意化が必要かつできない場合はESTIMATE_CONFIRM_REQUIRED / MANUAL_CHECKとして安全に引き渡す。size_classを営業入力に戻して解決してはならない。

特注W/Hは、プルダウン・チェックボックス中心の仕様選択とオプション選択を完了した後、最終営業入力として配置する。W/H入力または変更後は、既に選択済みのガラス・枠・納まり・オプションその他依存項目を正式Runtimeで再評価し、成立しなくなった値をclearまたは再選択要求とする。

内窓 標準Presentation Flow メーカー ↓ 商品 ↓ 窓種類 ↓ 窓種固有仕様 ↓ 本体色 ↓ ガラス仕様 ↓ Low-E性能［該当時］ ↓ ガラス意匠・安全仕様［該当時］ ↓ スペーサー［該当時］ ↓ 中空層［該当時］ ↓ 枠仕様 ↓ 上枠仕様［該当時］ ↓ 下枠仕様 ↓ ふかし枠 ↓ ふかし枠詳細［該当時］ ↓ その他納まり / 連窓・段窓［該当時］ ↓ オプション（複数選択可の項目はMULTI_ENUM） ↓ 特注W ↓ 特注H 営業判断外：供給形態・最終ガラス構成詳細等は営業Selectorにせず、積算／メーカー確認へHandoffする。

## 4.2 枠・納まり項目の分離

内窓の「枠仕様 / 納まり」を1つの項目へ集約しない。少なくとも「枠仕様」「上枠仕様」「下枠仕様」「ふかし枠」「ふかし枠詳細 / 補強」は独立Semantic Slotとして扱い、必要なものだけ条件表示する。「その他納まり / 現場条件」も単一値のプルダウンではなく、正式Runtimeが要求する独立field群の表示ブロックとして扱う。

LIXIL インプラスの表示例は下記を標準とする。下記はUI骨格・表示名称の基準であり、各窓種・寸法・ガラス等で実際に選択可能な候補と成立可否は正式Runtime PackageをSource of Truthとする。

LIXIL インプラス｜枠・納まりの分離例 枠仕様 ├─ 標準枠 └─ 持ち出し枠 └─ 持ち出し量［Runtimeが要求する場合のみ］ 上枠仕様［該当時］ ├─ 標準 └─ アジャスト上枠 下枠仕様 ├─ 一般枠（標準下枠） ├─ アルミレール └─ 間仕切り下枠 ふかし枠 ├─ なし └─ あり ├─ 枠構成：3方 / 4方 ├─ 出幅：20 / 40 / 50 / 70 mm ├─ 補強仕様［該当時］：通常 / 補強一体（50mm 見付大・見付小 / 70mm 等） ├─ コーナー窓用［該当時］ └─ カーテンレール仕様［該当時］ 連窓・段窓構成［該当時］ ├─ 連窓方立 ├─ 段窓無目 └─ コーナー方立

L型引手付障子等、枠・納まりそのものではない仕様は「枠仕様」へ混在させず、窓種固有仕様またはオプションの適切なSlotへ分離する。施工補助部材・アンカー・ねじ等の施工詳細は、通常営業フローへ無条件表示しない。

## 4.3 YKK AP 中空層Dependency 特則

YKK APの商品では、スペーサーの種類だけを根拠としてガス有無を自動決定してはならない。スペーサーと中空層は別Dependencyとして扱い、正式Runtimeが許容する中空層候補を表示する。

NG: spacer_type -> gas_type をUI側で自動確定 OK: spacer_type + その他成立条件 -> Runtimeが許容する中空層候補を表示

## 4.4 内窓 ガラス選択と営業責務境界

内窓の営業UIでは、メーカー見積・発注上の供給形態、最終ガラス構成ID、板厚組合せ等を、営業が判断する必要のない場合にSelectorとして露出させない。営業が必要とする意味のある選択を「ガラス仕様 → Low-E性能 → ガラス意匠・安全仕様［該当時］ → スペーサー［該当時］ → 中空層［該当時］」へ正規化する。最終構成が営業Scopeで確定しない場合はESTIMATE_CONFIRM_REQUIRED / MANUAL_CHECKとして積算・メーカー見積へ引き渡し、UI側で推測確定しない。

固定値・内部値・メーカー見積側で確定する値を非表示にしても、Runtime内部のDependency・製作範囲評価に必要な情報は保持する。営業UIから非表示にしたことを、メーカー設定が存在しないことと解釈してはならない。

## 4.5 内窓 オプション複数選択

同時併用可能なオプションを持つfieldはMULTI_ENUMとして扱い、チェックボックス等の加算型UIで複数選択できること。1件選択するたびに既存選択を置換する単一select実装は禁止する。上流条件の変更で一部オプションが不成立になった場合は、不成立値だけをclearし、引き続き成立する選択は保持する。

施工補助材・ねじ・埋木対応等は、通常商品オプションと同一視しない。営業見積依頼に必要な場合はApproved Sales Request / Installation Extensionとして条件表示し、商品コード・数量・正式BOMをUI側で推測せず、積算／メーカー確認へ明示的にHandoffする。

## 4.6 内窓 特注仕様・ふかし枠付帯仕様

クレセントなし等、メーカーが特注対応可能としているが通常性能・成立性に注意を要する仕様は、通常仕様と同じ自動成立経路へ入れず「特注・要確認」として表示し、ESTIMATE_CONFIRM_REQUIREDで積算／メーカーへ渡す。

ふかし枠にカーテンレール対応仕様が存在する商品では、ふかし枠ありかつ対象出幅・構成が成立する場合のみ「カーテンレール対応」を条件表示する。対象外の出幅・構成へ変更した場合は値をclearする。選択肢・対象出幅は商品ごとの公式Evidence / 正式Runtime / 承認済みExtensionをAuthorityとし、他シリーズから推測転用しない。

# 5. 新築系玄関ドアUI 標準仕様

対象例：新築用玄関ドアシリーズ。以下の表示順を標準骨格として固定する。

| No. | 表示項目 | 表示ルール | 実装要件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | メーカー | 常時表示 | メーカー選択。 |
| 2 | 商品 | 常時表示 | 対象シリーズを選択。 |
| 3 | 断熱仕様 | 常時または商品依存 | 正式Runtimeに存在する断熱仕様のみ表示。 |
| 4 | 開き形式 | 常時表示 | 片開き・親子・片袖・両袖等、Runtime準拠。 |
| 5 | デザイン | 常時表示 | 選択中仕様で成立するデザインのみ表示。 |
| 6 | 子扉 | 親子ドアの場合のみ | 親子ドア以外では非表示。内容はRuntime準拠。 |
| 7 | ガラス | 片袖・両袖等の場合のみ | ガラス設定対象の開き形式で表示。内容はRuntime準拠。 |
| 8 | 本体色 | 常時表示 | 成立色のみ表示。 |
| 9 | 吊元 | 対象形式で表示 | 右/左等。成立条件はRuntime準拠。 |
| 10 | ドアクローザ | 対象商品で表示 | 仕様・選択肢はRuntime準拠。 |
| 11 | ハンドル種類 | 対象商品で表示 | 成立するハンドルのみ表示。 |
| 12 | ハンドル色 | ハンドル選択後 | 選択ハンドルに成立する色のみ表示。 |
| 13 | 錠仕様 | 常時または商品依存 | 手動錠 / 電気錠を起点に条件分岐。 |
| 14 | 特注サイズ | 常時表示 | 規格サイズ / 特注サイズ。特注時に寸法入力。 |
| 15 | オプション | 条件表示 | 現在の構成で成立するオプションのみ表示。 |

## 5.1 錠仕様の条件分岐

錠仕様は以下の階層で表示する。上位選択に応じて下位項目を条件表示する。

錠仕様 ├─ 手動錠 └─ 電気錠 ├─ 電源 / プラン：AC100V / 電池 / オプションプラン等 ├─ 電気錠仕様 │ ├─ LIXIL：カードキー / タグキー │ └─ YKK AP：ポケットキー / ピタットキー └─ LIXILの場合：リモコンキー 0 / 1 / 2

上記名称はUI骨格上の標準表現であり、実際に選択可能な方式・組合せは対象シリーズの正式Runtime Packageに従う。未収録の方式をUI側で追加してはならない。

## 5.2 特注サイズの条件分岐

特注サイズ ├─ 規格サイズ └─ 特注サイズ └─ 寸法入力（W / H 等、必要項目はRuntime・共通サイズ仕様に従う）

「特注サイズ」を選択した場合のみ寸法入力欄を表示する。寸法範囲、刻み、可否判定をUI側で推測しない。

# 6. 条件表示・Dependency実装ルール

| ルール | 内容 |
| --- | --- |
| 上位条件優先 | 下位項目は上位選択が成立した時点で表示する。 |
| 無効値の保持禁止 | 上位条件変更で成立しなくなった下位選択値はクリアまたは再検証する。 |
| Runtime準拠 | 表示候補をハードコードする場合でも、正式Runtimeと一致することを確認する。可能ならRuntime駆動とする。 |
| 推測禁止 | Runtime不足を一般知識や他シリーズの仕様で補わない。 |
| 他シリーズ流用禁止 | 似た商品でも選択肢・Dependencyを転用しない。 |
| エラーの扱い | Runtime不整合時はUI側で辻褄合わせをせず、不整合として検出・報告する。 |

# 7. 実装時の禁止事項

- 本仕様書で固定された項目順を独断で変更する。

- 見た目を簡潔にする目的だけで項目を統合・削除する。ただし、本仕様書が明示的に内部化を定める内窓のsize_mode / size_class等は、Runtime fieldを保持したままユーザー入力から非表示とするため、この禁止には該当しない。

- Runtimeに値が見つからないことを理由にUI項目自体を削除する。

- 他メーカー・他シリーズの選択肢やDependencyを推測転用する。

- UI実装の都合でAuthoring Master、Runtime JSON、runtime_manifest、Registry等を変更する。

- スペーサー等の単一項目だけから、Runtime根拠なしに後続項目を自動確定する。

- 条件不成立となった古い選択値を内部stateに残したまま見積・出力へ渡す。

# 8. 実装完了QA

| 区分 | 確認項目 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 共通 | 表示順が本仕様書と一致している | 必須 |
| 共通 | 明示指示のない項目削除・統合・名称変更がない | 必須 |
| 共通 | 選択肢が正式Runtime Packageに基づいている | 必須 |
| 共通 | 上位条件変更時に無効な下位値が残らない | 必須 |
| 内窓 | size_modeが特注のみの対象シリーズで、サイズ方式をユーザーに選択させていない | 必須 |
| 内窓 | 引違い窓のsize_class（窓 / テラス等）をユーザーに選択させず、正式Runtimeで内部評価している | 必須 |
| 内窓 | size_classを単純な固定閾値で推測せず、重複領域等を含め正式Runtime Ruleで評価している | 必須 |
| 内窓 | 特注W / 特注Hがオプションの直前に表示される | 必須 |
| 内窓 | 特注W/H入力・変更後に既存のガラス・枠・納まり等が再評価され、無効値が残らない | 必須 |
| 内窓 | 枠仕様 / 上枠仕様 / 下枠仕様 / ふかし枠が1項目へ一体化されず独立Slotとして扱われる | 必須 |
| 内窓 | LIXILのふかし枠で、あり/なし → 3方/4方 → 出幅 → 補強等の条件表示が階層化される | 必須 |
| 内窓 | 施工補助部材・詳細現場条件が通常営業フローへ無条件表示されない | 必須 |
| 内窓 | Low-E性能が適切な条件で表示される | 必須 |
| 内窓 | スペーサーと中空層が正しく分離されている | 必須 |
| 内窓 | YKK APでスペーサーからガス有無を独断確定していない | 必須 |
| 玄関ドア | 親子ドア時のみ子扉が表示される | 必須 |
| 玄関ドア | 片袖・両袖等、対象形式でのみガラス項目が表示される | 必須 |
| 玄関ドア | 電気錠選択時のみ電気錠下位項目が表示される | 必須 |
| 玄関ドア | LIXILの該当電気錠でリモコンキー 0/1/2 が扱える | 必須 |
| 玄関ドア | 特注サイズ選択時のみ寸法入力が表示される | 必須 |
| 共通 | オプションは現在構成に成立するものだけ表示される | 必須 |
| 共通 | 商品マスター実データへの変更が0である | 必須 |

# 9. 不整合発見時の扱い

UI実装中に正式Runtime Packageの不足、矛盾、Evidence不足、想定外Dependencyを発見した場合、UI側で推測修正してはならない。対象シリーズの商品マスターExecution Laneへ差し戻し、UI実装側では問題を明示して停止または該当機能のみ未確定扱いとする。

# 10. 変更管理

本仕様の表示順・項目構成を変更する場合は、UI共通仕様のRevisionとして管理する。シリーズ固有のRuntime差分は本仕様書の表示順変更理由とはしない。

| Version | 内容 |
| --- | --- |
| v1.0 | 内窓系 / 新築系玄関ドアのUI表示順、条件表示、Runtime責務分離、QAを初版固定。 |

# 11. 玄関カバー工法UI 標準仕様

対象例：LIXIL リシェント玄関ドア系、YKK AP ドアリモ玄関ドア系等。商品仕様の前半は新築系玄関ドアUIと共通化し、カバー工法固有の納まり・既設条件・採寸項目を後半に追加する。以下の表示順を玄関カバー工法UIの標準骨格として固定する。

| No. | 表示項目 | 表示ルール | 実装要件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | メーカー | 常時表示 | メーカー選択。 |
| 2 | 商品 | 常時表示 | 対象シリーズを選択。 |
| 3 | 断熱仕様 | 常時または商品依存 | 正式Runtimeに存在する断熱仕様のみ表示。 |
| 4 | 開き形式 | 常時表示 | 片開き・親子・片袖・両袖等、Runtime準拠。 |
| 5 | デザイン | 常時表示 | 現在仕様で成立するデザインのみ表示。 |
| 6 | 子扉 | 親子ドアの場合のみ | 親子ドア以外では非表示。 |
| 7 | ガラス | 片袖・両袖等の場合のみ | ガラス設定対象の開き形式で表示。 |
| 8 | 本体色 | 常時表示 | 成立色のみ表示。 |
| 9 | 吊元 | 対象形式で表示 | 右/左等。Runtime準拠。 |
| 10 | ドアクローザ | 対象商品で表示 | 仕様・選択肢はRuntime準拠。 |
| 11 | ハンドル種類 | 対象商品で表示 | 成立するハンドルのみ表示。 |
| 12 | ハンドル色 | ハンドル選択後 | 選択ハンドルに成立する色のみ表示。 |
| 13 | 錠仕様 | 常時または商品依存 | 手動錠 / 電気錠を起点に条件分岐。 |
| 14 | 額縁 / 枠仕様 | 常時または条件表示 | 外額縁・内額縁等、商品固有の枠/額縁構成をRuntimeから表示。 |
| 15 | 既設下枠処理 | 条件表示 | 既設下枠の撤去・残し等、対象商品で必要な場合のみ表示。 |
| 16 | 下枠納まり | メーカー別条件表示 | LIXIL / YKK APで下記メーカー別標準分岐を適用。 |
| 17 | サイズ / 採寸 | 常時表示 | W/Hを中心に、商品・納まりに必要な採寸項目を表示。 |
| 18 | オプション | 条件表示 | 現在構成で成立するオプションのみ表示。 |

## 11.1 下枠納まり｜メーカー別固定UI

「下枠納まり」はメーカーごとにUI構造を分ける。表示名称と条件分岐は本節をUI標準とし、各選択肢の最終成立可否は対象シリーズの正式Runtime Packageに従う。

### 11.1.1 LIXIL

下枠納まり └─ 下枠フラット材 ├─ なし └─ あり

- 「下枠フラット材」は あり / なし の2択とする。

### 11.1.2 YKK AP

下枠納まり ├─ 標準納まり ├─ フラット納まり └─ 標準枠＋下枠フラット材

- YKK APは上記3択を同一階層で表示する。

- LIXIL型の「下枠フラット材 あり / なし」の2択をYKK APへ流用しない。

- 選択中の商品・開き形式・サイズ等により成立しない納まりはRuntimeのDependencyに従って非表示または選択不可とする。

## 11.2 サイズ / 採寸

玄関カバー工法では、新築系玄関ドアの「特注サイズ」と区別し、「サイズ / 採寸」を独立項目として扱う。W・Hは基本入力とし、追加採寸は商品・納まり条件に応じて表示する。

サイズ / 採寸 ├─ W ├─ H └─ 追加採寸（商品・納まり条件に応じて） ├─ 上枠見付 ├─ 下枠見付 ├─ 左右縦枠見付 ├─ 下枠立上り └─ その他Runtime / 採寸仕様で要求される寸法

## 11.3 玄関カバー工法 実装QA追加項目

| 区分 | 確認項目 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 玄関カバー | 前半の表示順が新築系玄関ドア標準と整合している | 必須 |
| 玄関カバー | 額縁 / 枠仕様がオプション欄へ埋没せず独立項目として扱われる | 必須 |
| 玄関カバー | LIXILで下枠フラット材 あり / なし が表示される | 必須 |
| 玄関カバー | YKK APで標準納まり / フラット納まり / 標準枠＋下枠フラット材の3択が表示される | 必須 |
| 玄関カバー | LIXILとYKK APの下枠UIロジックを相互流用していない | 必須 |
| 玄関カバー | サイズ / 採寸が特注サイズと混同されていない | 必須 |
| 玄関カバー | 上位条件変更で無効になった下枠関連stateが残らない | 必須 |

# 12. v1.1 変更点

| Version | 変更内容 |
| --- | --- |
| v1.1 | 玄関カバー工法UIを追加。LIXIL下枠＝フラット材あり/なし、YKK AP下枠＝標準/フラット/標準枠＋下枠フラット材。額縁、既設下枠、採寸、QAを追加。 |

# 13. 外窓カバー工法UI 標準仕様

外窓カバー工法は、内窓系のガラス選択フローを基本としつつ、既設枠条件・納まり・採寸を後半に追加する。ただし、商品直下に大きな仕様系統を持つシリーズでは、その仕様系統を上位Dependencyとして追加する。 リプラス住宅用には、2026年10月15日追記の13.1〜13.9を適用する。以下の共通骨格表と表示位置が異なる場合は当該節を優先し、他商品の表示順は変更しない。

| No. | 表示項目 | 表示ルール | 実装要件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | メーカー | 常時表示 | メーカー選択。 |
| 2 | 商品 | 常時表示 | 対象シリーズを選択。 |
| 3 | 商品仕様 / 仕様系統 | 商品依存 | シリーズ内で大きく仕様が分岐する場合に表示。 |
| 4 | 窓種類 | 常時表示 | 正式Runtimeに収録された窓種類のみ表示。 |
| 5 | 枠タイプ | 条件表示 | 窓種類等により必要な場合のみ表示。 |
| 6 | ガラス仕様 | 常時表示 | Runtime準拠。 |
| 7 | Low-E性能 | 条件表示 | Low-E系ガラス選択時に表示。 |
| 8 | スペーサー | 条件表示または自動確定 | Runtimeまたは上位Dependencyに従う。 |
| 9 | 中空層 | 条件表示または自動確定 | Runtimeまたは上位Dependencyに従う。 |
| 10 | 本体色 | 常時表示 | 成立色のみ表示。 |
| 11 | 網戸 | 独立項目 | オプションに含めず、本体色の直後に配置。 |
| 12 | 既設枠仕様 | 条件表示 | 既設枠の材質・見込み等、商品で必要な項目を表示。 |
| 13 | 枠仕様 / 納まり | 条件表示 | 施工・納まり側の仕様を表示。 |
| 14 | サイズ / 採寸 | 常時表示 | W/Hを基本とし、必要に応じて詳細採寸を表示。 |
| 15 | オプション | 条件表示 | 現在構成で成立するもののみ表示。 |

## 13.1 リプラス住宅用の商品選択と適用範囲

メーカー「LIXIL」→商品「リプラス住宅用」→「リプラスの仕様」の順とする。商品欄には各仕様を別商品として列挙しない。仕様は、居室仕様、居室仕様 TWタイプ、居室仕様 EWタイプ、浴室仕様、アタッチ枠（TW用）、アタッチ枠（サーモス用）、汎用カットモールの7つとする。

13.2〜13.7は居室・TW・EW・浴室の4仕様を対象とし、参照サッシを使うアタッチ枠2仕様と汎用カットモールは13.8に従う。表示順は共通Engineが読む宣言的な表示契約として管理し、商品専用Form、Resolver、表示順関数、商品名による分岐を追加しない。

選択肢・必須条件・製作範囲・自動確定は各仕様のRuntimeとEvidenceを参照する。本追記によってメーカー仕様、商品Formal採用、中央共通カテゴリ登録、本番リリースを確定しない。

## 13.2 居室・TW・EW・浴室の表示順と依存関係

適用する項目を次の順に表示する。全項目を一律に必須表示する意味ではない。非該当項目はRuntimeの条件に従い非表示とし、必須判定・候補・固定値は既存契約を維持する。

| 順 | 表示項目 | 依存関係と表示条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仕様固有の前提 | TW・EW・浴室の設置地域。浴室は改修モード→システムバス同時工事時のみ既設開口パターン→地域。居室に汎用施工条件を追加しない。 |
| 2 | 窓種 | 選択したリプラス仕様に依存。 |
| 3 | 枠仕様 | 窓種に依存。枠候補・ブリッジ枠等の成立条件はRuntimeで判定する。 |
| 4 | 建数・障子・開口／操作仕様等 | 窓種・建数・内部寸法区分に依存。EWのクレセント位置、浴室の操作方式等は対象構成で条件表示。 |
| 5 | 本体色 | 外観色→内観色。居室は内外同一／組合せ自由を先に選択し、同一の場合は内観色を連動。各仕様の固定色・候補を維持。 |
| 6 | 網戸 | 窓種・内部寸法区分に依存。本体色の直後に独立表示し、オプションに重複させない。 |
| 7 | ガラス種類 | 複層・Low-E複層・トリプル等。仕様・窓種・枠・障子に依存。 |
| 8 | ガラス種 | 透明・型板・フロスト・乳白等。ガラス種類の直後から選択可能。候補は各仕様のRuntimeに従う。 |
| 9 | ガラス詳細・Low-E仕様 | ガラス種類・ガラス種・窓種・枠・該当地域に依存。表示・必須条件は既存Selectorを維持。 |
| 10 | ガラス追加機能 | ガラス種類・ガラス種・ガラス詳細・窓種に依存。詳細選択後に候補を評価。 |
| 11 | 中空層 | ガラス種類・窓種・枠等に応じた空気／ガスの選択。中空層厚さの自由入力は新設しない。 |
| 12 | スペーサー | ガラス種類・中空層・窓種・枠に依存。ガスとスペーサーの成立条件を維持。 |
| 13 | 内はめ仕様 | ガラスブロックの後。標準用／内はめ用（既設内付・半外付）／内はめ用（既設外付）。窓種等の適用条件に従う。 |
| 14 | 室内側の仕上げ仕様 | アングルカバー等を独立表示。EWは室内樹脂カバー、浴室は改修モード等に応じて条件表示。 |
| 15 | 室外化粧カバーの大きさ・組合せ | 仕様・枠等に依存する候補を独立表示。現場への取付適合は現調確認を維持。 |
| 16 | 追加部材・オプション | 現在の窓種・仕様に成立する候補。 |
| 17 | 選択部材の個別仕様 | 対象部材の選択後に表示。木製ケーシング色等の独立した指定は維持。 |
| 18 | 寸法入力・確認 | 最後に配置。入力基準→採寸幅WS→採寸高さHS→仕上がり幅WD→仕上がり高さHD。13.5参照。 |

## 13.3 ガラスの意味と選択順

ガラス種類→透明・型板等のガラス種→ガラス詳細・Low-E仕様→ガラス追加機能→中空層→スペーサーの相対順を固定する。「ガラス種類」は大分類、「ガラス種」は見え方、「ガラス詳細」はLow-E等の構成・性能詳細、「追加機能」は安全・防災等の付加機能として区別する。

ガラス種はLow-E詳細の選択を待たず選べる。ガラス種は詳細の依存先に含めるが、詳細を「ガラス種選択済みのときだけ表示・必須」とする新しい制約は加えない。ガラス詳細・追加機能の必須性、表示条件、候補数はRuntimeに従う。単一候補の既存自動選択も維持する。

ガラス種が乳白の場合は乳白に対応する追加機能に絞り、乳白以外または未選択の場合は乳白専用機能を除外する。透明から型板等への変更で、成立しているLow-E詳細や追加機能を一律に消さない。

ブリッジ枠等による中空層・スペーサーの固定は、Runtimeにその成立条件がある範囲でのみ適用する。旧13.3の固定値を全仕様へ一律に転用せず、枠・ガラス等の変更時に候補・固定状態を再評価する。

## 13.4 内はめ仕様と室内外カバー

内はめ仕様はガラスブロックの後、室内側仕上げの前に配置する。ガラスの内押縁等とは別の施工仕様として扱う。内はめ仕様から必要部材を内部判定するが、「内はめ用の必須部材」の確認欄や説明は営業画面に出さない。部材数量・価格の要確認状態は内部で保持する。

室内側のアングルカバー等と室外化粧カバーの大きさ・組合せは、その他オプションに埋め込まず選択フロー上の独立項目とする。本体外観色→室外カバー色、本体内観色→室内カバー色の依存関係をRuntimeで評価し、色を別に任意選択させない。

室内外カバー色の確認欄や連動説明は表示しない。内部の連動値は計算・保存監査に保持する。対応色が未確定の経路は要確認を維持し、近似色や同名色を推測で確定しない。木製ケーシング色など、別部材として独立指定が必要な項目は削除しない。

## 13.5 最後に表示する採寸寸法と仕上がり寸法

採寸寸法と製品仕上がり寸法の両方を併記する。「採寸入力／仕上がり入力」の入力基準により、選択側を編集可能・必要入力とし、反対側は既存Evidenceに基づく換算結果として読み取り専用で表示する。未入力から寸法を推測せず、入力を消した場合は対応する派生値も消す。

最後に入力した寸法で、前段の障子・網戸・ガラス・製作範囲等も再評価する。マド／テラス区分は仕上がり寸法とマスターの適用範囲から内部判定し、営業へ区分の選択を求めない。未確定・複数成立の場合は要確認とし、独自の境界値を作らない。

居室等の4仕様に対する本項の寸法対と、13.8の参照サッシ・アタッチ枠・汎用カットモールの寸法は混同しない。

## 13.6 営業画面に表示しない入力

既設上枠見付・既設下枠見付・既設縦枠見付、建物構造、設置場所、使用環境、新設枠の掘出し条件の7入力は削除済みとして扱い、再表示・必須化・既定値の捏造をしない。

室外カバーの候補を、削除した見付入力や保存済みの古い値から絞り込まない。これらを入力しないことは施工適合の自動承認を意味せず、現調・積算・メーカー確認の責務を維持する。

## 13.7 条件変更時の保持と再評価

上流条件を変更するたびに依存先を再評価する。有効な選択値は保持し、無効な値は解除または再選択要求とする。適用外になった営業入力は非表示にし、営業用の保存・Summary・見積出力から除外する。内部派生値のうち有効なカバー色・必要部材等は計算・監査用として保持する。

| 変更する条件 | 再評価と結果 |
| --- | --- |
| 仕様・窓種・枠・障子 | 下流の候補・表示・必須・固定値を再評価。成立する値を保持し、無効値と適用外入力を除外する。 |
| 透明・型板・フロスト等 | 成立するLow-E詳細と追加機能を保持。ガラス種変更だけで一律Clearしない。 |
| 乳白への変更／乳白からの変更 | 乳白への変更では不適合な追加機能を解除。乳白から離れた場合は乳白専用機能を解除する。 |
| ガラス詳細の解除 | 先に選んだガラス種は保持し、詳細に依存する追加機能は解除する。 |
| 中空層・スペーサー | 既存のガス・スペーサー制約を再評価。固定条件が外れたときは固定状態も解除・再評価する。 |
| 本体色・内はめ仕様 | 室内外カバー色・必要部材を再計算。確認欄は表示しない。未確定対応は要確認のまま保持。 |
| 採寸／仕上がり寸法と入力基準 | 反対側の寸法を再計算。前段の障子・網戸・ガラス・製作範囲・内部マド／テラス区分を再評価する。 |

## 13.8 アタッチ枠と汎用カットモールの分岐

アタッチ枠（TW用／サーモス用）は、新設サッシシリーズ・窓種→参照サッシの共通基本仕様・色・網戸・ガラス→内はめ仕様と連動するアタッチ枠仕様→室内／室外仕上げ→参照サッシのオプションとアタッチ枠のオプション→部材仕様→最後に採寸・既設枠情報・新設サッシ寸法・アタッチ枠仕上がり寸法の順とする。

参照サッシの既存共通フローは維持する。既設枠見込みや下枠立上り等の当該仕様に必要な寸法を、13.6の削除対象7入力と混同しない。サッシ本体寸法とアタッチ枠仕上がり寸法を区別し、アタッチ枠の既存公式換算を保持する。

汎用カットモールは、既設／新設の取付方式・既設窓設備や雨戸等の条件・新旧サイズ関係→新設サッシシリーズ・窓種と参照サッシの共通選択フロー→部材固有の窓枠色→最後に採寸・新設サッシ寸法の順とする。内はめ仕様は対象外とし、アタッチ枠の仕上がり寸法対や換算を新設しない。

## 13.9 登録参照と確認項目

追記日：2026年10月15日。商品別表示契約の登録ID：REPLUS_RESIDENTIAL_GLOBAL_SELECTION_FLOW_R1。登録状態：REGISTERED_PRODUCT_FLOW_DESIGN。商品別の宣言データ登録であり、中央カテゴリFlow Contractの正式登録とは区別する。

保存済みV13候補索引：REPLUS_GLASS_APPEARANCE_FIRST_V13_20261014_INDEX.json。Drive ID：1KJ_wwzKnMm4I3l8J_ht4VrSCZUNEfnrJ。SHA256：f21d585c63b5a9e445831ec5ae9a382e0f4102a440dd2114b69151182132f556。

登録原本：Takuro-Kwkm/sash-app の docs/REPLUS_GLOBAL_SELECTION_FLOW.md および changes/replus-runtime-v5/flow/registration/replus-residential.r1.json。固定revision：a274bdbcd1f0e930eae99f8a36a14ce4cb552d9f。元Runtime/UI revision：6745952fe43b7784794bd9423d0dd77db221f740。既存7仕様の表示契約との一致は登録検証で確認する。

QAでは、7仕様の入口、4仕様のガラス順、内はめ・カバーの独立配置、非表示項目の不在、寸法の最後配置、保持／解除の各Transition、保存・再表示、Summary・PDF・XLSXの適用外値除外を確認する。1280／768／390pxの既存画面QAと出力Evidenceは、その入力・成果物が一致する範囲でCarry-Forwardする。全Selection Spaceの完全検証や中央カテゴリ採用を、この記載だけで完了扱いしない。

# 14. v1.2 変更点

| Version | 変更内容 |
| --- | --- |
| v1.2 | 外窓カバー工法UIを第4の固定テンプレートとして追加。LIXIL リプラスの商品仕様分岐、居室仕様/浴室仕様＋引違窓時の標準枠/ブリッジ枠、ブリッジ枠時の樹脂スペーサー・アルゴンガス入り自動確定、網戸の独立項目化および本体色直後への配置を定義。 |

# 15. 新築系外窓（一般サッシ）UI 標準仕様

対象例：LIXIL TW、EW、サーモスL、サーモスⅡ-H、YKK AP APW系等。新築系外窓（一般サッシ）は、網戸・ガラスだけでなく、メーカー選択からその他オプションまでを一連のUI骨格として管理する。以下の表示順を共通標準とし、シリーズごとの項目存在、選択肢、成立条件、Dependencyは対象シリーズの正式Runtime PackageをSource of Truthとする。正式Runtimeに存在しない項目・値をUI側で推測追加してはならず、本章を理由に既存項目を削除・統合・後送してはならない。

## 15.1 標準表示順・全項目表示ルール

新築系外窓（一般サッシ）の基本表示順は次のとおりとする。対象シリーズまたは選択中の窓種類に存在しない条件項目は非表示とするが、表示対象となる項目間の相対順は維持する。

| No. | 表示項目 | 表示ルール | 実装要件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | メーカー | 常時表示 | メーカー選択。 |
| 2 | 商品 | 常時表示 | 対象シリーズを選択。 |
| 3 | 窓種類 | 常時表示 | 正式Runtimeに収録された窓種類のみ表示。 |
| 4 | 窓種固有仕様 | 条件表示 | シャッター種類、雨戸種類、面格子種類、ハンドル・構成、ハンドル種類、操作方式、構成タイプ、建具構成、ドアタイプ等。項目名・候補・成立条件は正式Runtime準拠。 |
| 5 | 開き勝手（吊元） | 対象形式で表示 | 右／左等。FIX等、吊元を持たない窓種類では非表示。成立条件はRuntime準拠。 |
| 6 | サイズ方式 | 常時または商品依存 | 規格／特注等。利用可能なモードは正式Runtimeの対応能力に従う。 |
| 7 | 建具・枚数 | 条件表示 | 引違い系等、建具構成や枚数指定が必要な場合のみ表示。値を他シリーズから推測転用しない。 |
| 8 | サイズ | 常時表示 | サイズ方式に応じて規格サイズまたは特注W／特注H等を表示。範囲・刻み・可否は正式Runtimeまたは共通サイズ仕様に従う。 |
| 9 | 外観色 | 常時表示 | 対象シリーズで成立する外観色のみ表示。 |
| 10 | 内観色 | 常時表示 | 対象シリーズで成立する内観色のみ表示。外観色との組合せ可否は正式RuntimeのDependencyに従う。 |
| 11 | 網戸 | 条件表示 | 対象構成で網戸設定がある場合に独立項目として表示。 |
| 12 | 網戸形式 | 条件表示 | 正式Runtimeに存在する場合のみ表示。網戸選択・窓種類等の上位条件に従う。 |
| 13 | 網戸中桟 | 条件表示 | 正式Runtimeに存在する場合のみ表示。成立しない構成では非表示または選択不可とする。 |
| 14 | 網戸ネット | 条件表示 | 正式Runtimeに存在する場合のみ表示。網戸ブロックの最後、ガラスブロックの直前に配置する。 |
| 15 | ガラス | 常時または商品依存 | 正式Runtimeに存在するガラス大分類を表示。 |
| 16 | ガラス種 | 条件表示 | 透明・型等。名称・候補は正式Runtimeに従う。 |
| 17 | ガラス詳細 | 条件表示 | Low-E色・性能区分等、シリーズ固有の詳細候補は正式Runtimeに従う。 |
| 18 | ガラス追加機能 | 条件表示 | 機能ガラス等。対象商品で存在する場合のみ表示。 |
| 19 | スペーサー | 条件表示または自動確定 | 成立候補・自動確定条件は正式Runtimeおよび本仕様書の個別特則に従う。 |
| 20 | 中空層 | 条件表示または自動確定 | ガス有無・種類等。正式Runtimeおよび本仕様書の個別特則に従う。 |
| 21 | その他オプション | 条件表示 | 上記の独立項目へ吸収すべきでない付加仕様のうち、現在構成で成立するものだけを表示。網戸関連項目をその他オプションへ重複表示しない。 |

## 15.3 サイズ方式の条件分岐

サイズ方式 ├─ 規格 │ └─ 規格サイズ └─ 特注 ├─ 特注W └─ 特注H

対象シリーズが別のサイズ入力構造を正式Runtimeで定義している場合は、その正式構造を用いる。ただし、サイズ方式、規格サイズ、特注寸法をUI都合で1項目へ統合し、可否判定を失わせてはならない。上位条件変更で現在のサイズが不成立となった場合は、再検証またはクリアする。

## 15.4 網戸ブロック共通仕様

網戸関連項目は、色関連項目の後、ガラス関連項目の前に1つの連続ブロックとして配置する。

外観色 / 内観色 ↓ 網戸 ↓ 網戸形式 ↓ 網戸中桟 ↓ 網戸ネット ↓ ガラス

・「網戸」「網戸形式」「網戸中桟」「網戸ネット」は、対象シリーズの正式Runtimeに存在するものだけを表示する。

・網戸関連項目をガラスブロックの途中や後方へ分散させない。

・特に「網戸ネット」はガラスブロックの後ろへ移動させない。共通のガラス順序正規化処理によって網戸ネットが後送される実装を禁止する。

・網戸関連項目を「その他オプション」へ吸収・重複表示しない。

## 15.5 ガラスブロック共通仕様

ガラス関連項目は次の順序を固定する。

ガラス ↓ ガラス種 ↓ ガラス詳細 ↓ ガラス追加機能 ↓ スペーサー ↓ 中空層

正式Runtimeに存在しないガラス下位項目をUI側で追加してはならない。シリーズ固有の名称差がある場合も、項目の意味を保持したうえで正式Runtimeの表示名・候補を優先する。

## 15.6 技術項目・内部項目の扱い

工法区分（construction）等、Runtime解決や内部Dependencyのためだけに存在する技術項目は、別途UI表示が明示されていない限りユーザー向け入力項目として表示しない。内部項目を非表示にすることと、メーカー・商品・窓種類・窓種固有仕様・吊元・サイズ・色・網戸・ガラス・オプション等のユーザー入力項目を削除することを混同してはならない。

## 15.7 条件表示・state再検証

・上位の窓種類、窓種固有仕様、サイズ方式等が変更された場合、下位の建具・枚数、サイズ、色、網戸、ガラス、オプションを正式Runtimeで再評価する。

・成立しなくなった下位選択値を内部stateに保持したまま見積・保存・出力へ渡さない。

・他シリーズで似た項目が存在しても、選択肢やDependencyを推測転用しない。

・Runtime不足・矛盾を発見した場合はUI側で辻褄合わせをせず、対象シリーズの商品マスターExecution Laneへ差し戻す。

## 15.8 新築系外窓（一般サッシ）実装QA追加項目

| 区分 | 確認項目 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 新築外窓 | メーカー → 商品 → 窓種類から始まり、その他オプションまでの全体表示順が15.1と整合している | 必須 |
| 新築外窓 | 窓種固有仕様が対象窓種類に応じて条件表示される | 必須 |
| 新築外窓 | 開き勝手（吊元）が対象形式でのみ表示される | 必須 |
| 新築外窓 | サイズ方式に応じて規格サイズまたは特注W / 特注Hが正しく分岐する | 必須 |
| 新築外窓 | 建具・枚数が必要な構成でのみ表示される | 必須 |
| 新築外窓 | 外観色 → 内観色の後に網戸ブロックが配置される | 必須 |
| 新築外窓 | 網戸 → 網戸形式 → 網戸中桟 → 網戸ネットの相対順が維持される | 必須 |
| 新築外窓 | 網戸ネットがガラスブロックの後方へ移動していない | 必須 |
| 新築外窓 | ガラス → ガラス種 → ガラス詳細 → ガラス追加機能 → スペーサー → 中空層の相対順が維持される | 必須 |
| 新築外窓 | その他オプションがガラスブロック後方に配置され、網戸項目が重複していない | 必須 |
| 新築外窓 | 工法区分等の内部技術項目が、明示仕様なしにユーザー入力として露出していない | 必須 |
| 新築外窓 | 正式Runtimeに存在しない項目・選択肢をUI側で生成していない | 必須 |
| 新築外窓 | 既存のメーカー、商品、窓種類、窓種固有仕様、吊元、サイズ、色、網戸、ガラス、オプションを明示指示なく削除・統合・再配置していない | 必須 |

# 16. v1.3 変更点

| Version | 変更内容 |
| --- | --- |
| v1.3 | 対象範囲に新築系外窓（一般サッシ）を追加。LIXIL TW / EW / サーモスL / サーモスⅡ-H、YKK AP APW系等へ共通適用できるよう、網戸関連項目をガラス関連項目より前に連続表示する相対順を標準化した。網戸ネットをガラスブロック後方へ移動させる実装を禁止し、ガラスブロックを「ガラス → ガラス種 → ガラス詳細 → ガラス追加機能 → スペーサー → 中空層」の順で統一するQAを追加。選択肢・成立条件・項目存在は引き続き正式Runtime PackageをSource of Truthとし、PRODUCT_MASTER_MUTATION = 0を維持する。 # 17. v1.4 変更点 Version: v1.4 変更内容：新築系外窓（一般サッシ）章を、網戸・ガラス項目だけの相対順仕様から、メーカー、商品、窓種類、窓種固有仕様、開き勝手（吊元）、サイズ方式、建具・枚数、規格／特注寸法、外観色、内観色、網戸系、ガラス系、その他オプションまでを含む全体UI標準へ拡張。工法区分等の内部技術項目の非表示ルール、state再検証、全項目を対象としたQAを追加した。選択肢・成立条件・Dependencyは引き続き正式Runtime PackageをSource of Truthとし、PRODUCT_MASTER_MUTATION = 0を維持する。 |

# 18. v1.5 変更点

Version: v1.5

変更内容：新築系外窓（一般サッシ）章の記載形式を、他の内窓・新築系玄関ドア・玄関カバー工法・外窓カバー工法と統一。主要UI項目を「No.／表示項目／表示ルール／実装要件」の4列表へ再構成し、実装QAを「区分／確認項目／判定」の3列表へ再構成した。サイズ方式・網戸・ガラスの条件分岐／表示フローも既存章と同様の枠付き表現へ統一した。UI表示順、項目定義、選択肢、成立条件、Dependencyの実質的な変更は行わず、PRODUCT_MASTER_MUTATION = 0を維持する。

# 19. Global Window Selection Flow 共通仕様

本章は、全Window Seriesの選択フローを1個の共通Selection Flow Contractへ統一するためのUI Authorityである。Generic Rendererの共通化だけではSelection Flow統一済みと判定しない。

## 19.1 標準Stage

全Window CategoryのCanonical Semantic Stageは、PRODUCT → OPENING → CONFIGURATION → SIZE → FINISH → SCREEN → GLAZING → INSTALLATION / SURVEY → OPTION の順とする。対象シリーズまたは選択中の窓種類に存在しないStage / Slotは非表示としてよい。ただし、カテゴリ共通で明示定義されたApproved Presentation ExtensionはSemantic Stageを保持したまま表示位置だけを変更できる。内窓の特注W/Hは「INNER_WINDOW_FINAL_DIMENSION」としてOPTION後の最終営業入力に表示する。 クレセント位置指定が成立する場合は、INNER_WINDOW_FINAL_DIMENSIONの直後にINNER_WINDOW_POST_DIMENSION_CRESCENT_Pを配置する。 リプラス住宅用の実際の営業表示順と最終寸法入力は13章を参照する。Semantic Stageと表示位置を区別し、既存uiFlowContractの宣言データで扱う。中央カテゴリの正式登録状態は13.9の境界を維持する。

## 19.2 Canonical Semantic Slot

全ユーザー操作対象Runtime fieldは、Canonical Semantic SlotまたはApproved Category Extension Slotのいずれかへ必ず正規化する。未知fieldを other:* 等へ黙って流してRelease経路へ通してはならない。未Mapping fieldが1件でも存在する場合はUI統合FAILとする。

## 19.3 Category Extension

新築系外窓、内窓、外窓カバー工法等の差は、別Selection Flow Engineではなく、AFTER_PRODUCT、AFTER_WINDOW_TYPE、PRE_SIZE、POST_SIZE、POST_GLAZING、INNER_WINDOW_FINAL_DIMENSION等の宣言的Extension / Presentation Slotで表現する。シリーズ単位で独自Flowを定義してはならない。

## 19.4 Single Flow Engine

表示順決定の実行経路は単一のGlobal Window Selection Flow Engineへ集約する。カテゴリ別order関数、シリーズ別display order補正、Adapter独自UI orderは共通EngineのDeclarative Mappingへ移行し、別実行Engineとして残さない。Runtimeのdisplay_orderは、同一Semantic Slot内の補助的relative order以外に使用しない。

## 19.5 シリーズ固有Flow Logic禁止

共通Renderer / Flow Engineへ if (series === ...)、if (manufacturer === ...)、if (productId === ...) 等のシリーズ固有Flow分岐を書かない。成立可否、Dependency、visibility、required、auto select、derived / fixed値は正式RuntimeまたはSchema AdapterでNormalized Runtime Modelへ渡す。

## 19.6 Downstream Clear / Transition

manufacturer、product、window_type、configuration、handing、size_mode、size_class、color、screen、glass、installation、dimension、option等の上流値が変更された場合、下流fieldを正式Runtimeで再評価し、不成立となった値をclearまたはrevalidateする。内窓でsize_mode / size_classをユーザー非表示とする場合も内部stateでは評価を継続し、特注W/H入力後は既存選択済みfieldを含めて再評価する。古い値を内部state、Summary、保存データ、見積、出力へ残してはならない。

## 19.7 Flow Coverage QA

全対象シリーズ × 全対象窓種類 × visibility / required / dependency / size / installation / optionへ影響する全Selector状態からFLOW_SIGNATUREを完全列挙する。FLOW_SIGNATUREは semantic stage sequence + actual presentation slot sequence + visible slot sequence + required set + dependency parent structure とし、UNVERIFIED_FLOW_SIGNATURE_COUNT = 0 を必須とする。

## 19.8 Browser Flow QA

Desktop 1440×1000、Smartphone 390×844で全Flow Signatureおよび重要Transition Classを確認する。Stage order、Presentation Slot order、field order、label、visibility、required、disabled、auto-selected、derived/read-only、STANDARD、CUSTOM、downstream clear、Summary、save / restore、console error、page error、failed responseを確認する。内窓ではsize_mode / size_classが不要に露出していないこと、特注W/HがOPTION後の最終営業入力に表示されることも確認し、UNVERIFIED_BROWSER_FLOW_CASE_COUNT = 0 を必須とする。

## 19.9 Future Series Rule

新シリーズ追加時に新しいSelection Flowを作ってはならない。Runtime → Adapter → Canonical Semantic Slot Mapping → Existing Global Window Selection Flow Engineのみを標準経路とする。共通Schemaで表現できない新概念が必要な場合は、シリーズ専用Flowを作らず共通Semantic Slot SchemaをRevisionする。

## 19.10 Completion Rule

UNMAPPED_USER_FIELD_COUNT = 0、SERIES_SPECIFIC_FLOW_OVERRIDE_COUNT = 0、UNVERIFIED_FLOW_SIGNATURE_COUNT = 0、UNVERIFIED_BROWSER_FLOW_CASE_COUNT = 0、SINGLE_FLOW_ENGINE_GATE = PASS、FLOW_TRANSITION_GATE = PASS、FULL_BROWSER_FLOW_QA_GATE = PASS、FLOW_REGRESSION_GATE = PASS、GLOBAL_WINDOW_SELECTION_FLOW_GATE = PASS の全成立時のみ「窓選択フロー一本化完了」と判定する。

# 20. v1.8 変更点

Version: v1.8

変更内容：全Window Seriesを共通のCanonical Semantic SlotとGlobal Window Selection Flow Engineへ統一するUI Authorityを追加。シリーズ別・メーカー別の独自表示順、未知fieldの黙示的後送、カテゴリ別の別実行Engineを禁止し、Flow Signature / Transition / Browser Flow QAと一本化完了条件を明文化した。PRODUCT_MASTER_MUTATION = 0を維持する。

# 21. v1.9 変更点

Version: v1.9

変更内容：内窓系UIを営業入力負荷の低減に合わせて改訂。size_mode（サイズ方式）とsize_class（窓/テラス区分）をユーザー入力から外し、正式Runtime内部で固定・派生評価する契約へ変更。特注W/HをINSTALLATION / SURVEY後・OPTION直前のCategory Presentation Extensionへ移動した。従来の「枠仕様 / 納まり」一体項目を分割し、枠仕様、上枠仕様、下枠仕様、ふかし枠、ふかし枠詳細 / 補強、その他納まり / 現場条件、連窓・段窓構成を独立Slotとして定義。LIXIL インプラス例として標準枠 / 持ち出し枠、一般枠 / アルミレール / 間仕切り下枠、ふかし枠3方 / 4方・20 / 40 / 50 / 70mm、補強一体・コーナー用・カーテンレール等の条件表示を明文化。Global Window Selection Flowは単一Engineを維持し、表示位置差はDeclarative Presentation Extensionとして扱う。PRODUCT_MASTER_MUTATION = 0を維持する。

# 22. v2.0 変更点

Version: v2.0

変更内容：内窓の営業見積依頼責務境界をUIへ反映。供給形態・最終ガラス構成詳細等の営業判断外項目をSelectorから除外できる契約を明文化し、ガラス選択をガラス仕様 → Low-E性能 → 必要な意匠・安全仕様 → スペーサー → 中空層へ整理した。MULTI_ENUMオプションの複数選択、クレセントなし等の特注・要確認経路、ふかし枠カーテンレール対応、施工用選択品のSales Request / Handoffを追加。内窓特注W/HのPresentation Slotを現行実装に合わせてOPTION後のINNER_WINDOW_FINAL_DIMENSIONへ更新した。Global Window Selection FlowのCanonical Semantic Stage順、正式Runtimeの値・Dependency、Product Master / Registryは変更しない。PRODUCT_MASTER_MUTATION = 0。

# 23. v2.1 変更点

Version: v2.1

変更内容：LIXIL インプラスのHuman Flow Reviewで確認された商品Fact・UI欠落を反映。ふかし枠40/50/70では「ふかし枠下部補強部材」を「ふかし枠詳細 / 補強」の候補として条件表示する。引違い窓のクレセントは「クレセント有無 → クレセント種類（標準 / キー付き） → クレセント位置（標準位置 / 位置指定）」を分離し、位置指定時は特注W/Hの後に「クレセント位置P」を数値入力として表示し、対象商品の正式P寸法Ruleで再評価する。オプションはメーカー正式名称を優先し、「外窓用 交換用クレセント（汎用クレセント）」「埋め木樹脂材」「真壁取付用ねじ」等を、成立条件に応じて既存のMULTI_ENUMオプション欄へ統合する。抽象的な「和室溝の埋木対応」等へ名称を置換しない。これらの部材・クレセント仕様の適用可否、部材数量・コード・価格は商品Runtime / 積算 / メーカー確認の責務を維持する。

## 23.1 インプラス追加UI契約

ふかし枠詳細 / 補強：ふかし枠40 / 50 / 70選択時は、正式Evidenceが成立する範囲で「ふかし枠下部補強部材」を候補へ含める。20mmでは表示しない。

クレセント種類：クレセントありの引違い窓で「標準クレセント / キー付きクレセント」を条件表示する。キー付きは有償品として扱い、必要な確認事項を積算 / LIXILへ引き継ぐ。

クレセント位置：標準位置 / 位置指定を分離する。位置指定を選択した場合のみクレセント位置Pを表示する。

クレセント位置P：特注W / 特注Hの直後に配置する。単位mm。0.5mm境界を失わない入力精度とし、正式P寸法Ruleで範囲判定する。範囲内でもメーカー設備等により製作不可となる可能性はESTIMATE_CONFIRM_REQUIREDとして保持する。

オプション表示名：メーカー資料に正式名称がある部材は正式名称を使用する。「埋め木樹脂材」「真壁取付用ねじ」を別概念へ抽象化しない。

交換用クレセント：外窓側の干渉回避用有償品として、オプション欄で「外窓用 交換用クレセント（汎用クレセント）」を扱う。内窓本体のクレセント種類とは別field / 別意味として混同しない。

## 23.2 v2.1追加QA

ふかし枠40/50/70で下部補強部材が候補に入り、20mmでは入らない。

クレセントありでキー付きクレセントを選択でき、クレセントなしへ変更するとクレセント種類・位置・P寸法がClearされる。

クレセント位置=位置指定のときだけP寸法が表示され、特注W/Hの後に配置される。

P寸法の0.5mm境界を入力でき、正式P寸法Ruleに範囲外なら成立不可/再入力として検出する。

埋め木樹脂材、真壁取付用ねじ、外窓用 交換用クレセントが正式名称でオプションに表示され、MULTI_ENUMとして他オプションと併用選択できる。

# 24. 2026年10月15日 リプラス表示契約の追記

現行v2.1の13章を、ユーザーが指定したリプラス住宅用の表示順・依存関係へ更新した。商品入口の統合、ガラス種類→ガラス種→Low-E詳細→追加機能、内はめ仕様、室内外カバーの独立配置と非表示の色連動、寸法の最後配置、採寸／仕上がり併記、有効値保持と無効値解除、アタッチ枠・汎用カットモールの分岐を記載した。旧13章のリプラス表示契約は本追記で置換し、14章のv1.2変更点は履歴として保持する。他商品の仕様、商品マスター、Current Registry、中央カテゴリ登録、Formal採用・リリース状態は変更しない。